# Procesador de Datos iMHEA — Manual de Usuario

Versión 1.0 · Julio 2026

Table of Contents

# 1. Introducción

El Procesador de Datos iMHEA convierte registros crudos de sensores de cuencas de cabecera — eventos de pluviómetros de balancín y archivos de nivel de agua o caudal — en series de lluvia y caudal con control de calidad a alta resolución, horaria y diaria, y calcula 59 índices hidrológicos y 13 índices climáticos que describen rendimiento hídrico, regulación, variabilidad, frecuencia, duración, estacionalidad e intensidad de lluvia.

Los métodos implementan Ochoa-Tocachi et al. (2018), High-resolution hydrometeorological data from a network of headwater catchments in the tropical Andes, Scientific Data 5:180080. El software es una traducción validada a Python de los scripts originales de iMHEA en MATLAB: los caudales y flujos base reproducen exactamente el conjunto de datos publicado, y todos los defectos conocidos del código original fueron corregidos (un modo de compatibilidad puede reproducir el comportamiento original; ver sección 11).

Cómo citar. Si utiliza resultados de este software en una publicación, cite el artículo indicado arriba.

# 2. Preparación de sus datos

## 2.1 Formato de archivos crudos

El software lee el formato CSV crudo estándar de iMHEA. Un archivo por sensor:

Archivos de pluviómetro (eventos de balancín):

Date,Event mm,Flag
24/05/2001 00:00:01,0,I
24/05/2001 00:41:23,0.2,
03/04/2004 00:00:01,,V

Archivos de nivel de agua / caudal:

Date,Level cm,Flow l/s,Flag
17/07/2012 14:00:00,8.1000,2.5582,"D,P"

Reglas:

- Fechas en dd/mm/aaaa HH:MM:SS, ordenadas ascendentemente.

- Punto decimal (.), columnas separadas por comas.

- Banderas: I = equipo instalado, D = datos descargados, X = pulso erróneo eliminado, P = intensidad anómala, V = vacío de datos. Una fila V con valor vacío marca el inicio de un vacío — así distingue el software entre datos faltantes y períodos secos/cero.

- Codificación UTF-8 (se tolera BOM); los fines de línea pueden ser de Windows, Unix o Mac clásico.

- Lluvia en milímetros por pulso; nivel en centímetros; caudal en litros por segundo.

Una versión técnica de esta especificación está incluida como docs/DATA_FORMAT.md.

## 2.2 Lo que debe conocer de cada cuenca

| Parámetro | Significado | Valores típicos iMHEA |
| --- | --- | --- |
| Área | área de la cuenca que drena al vertedero [km²] | 0.5 – 16 |
| Balde | resolución del pluviómetro [mm por pulso] | 0.1, 0.2 o 0.254 |
| Geometría del vertedero | altura de la V a [m], ancho rectangular b [m] | 0.30 / según sitio |

# 3. Primeros pasos

Al iniciar, la pantalla de inicio ofrece tres caminos:

- Procesar mis datos — crea un proyecto vacío al que usted agrega sus cuencas y archivos.

- Explorar la red iMHEA — solicita la carpeta que contiene iMHEA_raw/ y carga la configuración completa de la red de 2018 (28 estaciones, 12 pares) lista para ejecutar.

- Abrir proyecto… — reabre un archivo de proyecto .imhea guardado.

Un proyecto almacena las configuraciones de cuencas, ubicaciones de archivos y opciones. Guárdelo desde la barra de herramientas (Guardar proyecto); los resultados se recalculan a demanda y no se almacenan en el archivo de proyecto.

La barra de herramientas contiene además Ejecutar procesamiento, Exportar y el selector de idioma EN/ES.

# 4. Configuración de una cuenca

Seleccione una cuenca en el panel lateral y abra su pestaña Configuración.

- Ingrese el código (p. ej. MIC_01), el área y el tamaño del balde.

- En Caudal, agregue el/los archivo(s) de nivel/caudal. Si el archivo tiene columna de caudal se usa directamente; elija Nivel → curva de descarga… para convertir nivel de agua (sección 4.1). Las estaciones solo de lluvia dejan el caudal vacío.

- En Pluviómetros, agregue un archivo por pluviómetro. Varios pluviómetros se verifican y promedian automáticamente (sección 5).

- Cada archivo muestra una línea de resumen — número de filas, paso de tiempo, columnas detectadas, período. Revísela antes de ejecutar.

## 4.1 Editor de curva de descarga

Para estaciones que registran solo nivel de agua, el caudal se calcula con la ecuación de vertedero compuesto de pared delgada (escotadura en V de 90° dentro de una sección rectangular):

- Dentro de la V (h ≤ a): Q = C1·h^e1

- Por encima: Q = C1·(h^e1 − (h−a)^e1) + C2·b·(h−a)^e2

El editor permite definir a, b y los cuatro coeficientes (por defecto: C1 = 1.37, e1 = 2.5, C2 = 1.77, e2 = 1.5) y muestra la curva resultante en vivo. Verifique b contra los planos de su vertedero — es específico de cada sitio.

# 5. Ejecución del procesamiento

Presione Ejecutar procesamiento con una cuenca seleccionada. El procesamiento corre en segundo plano; los mensajes aparecen en la pestaña Registro. Lo que ocurre, en orden:

- Depuración — se eliminan pulsos por rebote del equipo separados ≤ 1.1 s.

- Selección de la malla temporal — la resolución de trabajo es el paso de tiempo mediano del registro de caudal (típicamente 5 min; las estaciones solo de lluvia usan 5 min).

- Desagregación de lluvia — los eventos de pulsos se convierten en una serie continua de intensidad mediante interpolación con splines cúbicos de la curva acumulada (Sadler & Busscher 1989; Wang et al. 2008), conservando el volumen total; las tormentas se separan a 0.2 mm/h, las intensidades se limitan a 127 mm/h, los pulsos aislados se distribuyen a 3 mm/h.

- Relleno cruzado entre pluviómetros — cada par de pluviómetros se compara por análisis de doble masa; los vacíos se rellenan proporcionalmente solo cuando la correlación R ≥ 0.99. La lluvia de la cuenca es el promedio de las series rellenadas.

- Promediado del caudal a la malla; normalización por área.

- Agregación a productos horarios y diarios; separación de flujo base (mínimos suavizados UKIH y filtro de dos parámetros de Chapman).

- Índices — 59 hidrológicos + 13 climáticos (sección 8).

La barra de estado reporta el tiempo de ejecución (típicamente unos segundos por cuenca).

# 6. Resultados

La pestaña Resultados muestra tarjetas de resumen (período, coeficiente de escorrentía, índice de flujo base, porcentaje de vacíos) y una de seis figuras, a resolución diaria, horaria o alta:

| Figura | Muestra |
| --- | --- |
| Hidrograma | barras de lluvia invertidas sobre la serie de caudal con flujo base sombreado |
| Curva de duración de caudales | porcentaje del tiempo en que cada caudal es excedido (escala log) |
| Curva intensidad-duración | intensidad máxima de lluvia vs duración, 5 min – 2 días |
| Régimen mensual | climatología de precipitación y escorrentía, mm/mes |
| Cobertura de datos | línea de tiempo de datos válidos y vacíos por variable |
| Curva de doble masa | lluvia acumulada vs escorrentía acumulada; los quiebres de pendiente revelan cambios de comportamiento o de instrumentación |

Las figuras son interactivas (zoom, desplazamiento) y pueden guardarse como PNG/PDF/SVG desde la barra sobre el gráfico.

# 7. Informe de relleno de vacíos

El botón Informe de relleno de vacíos (pestaña Resultados) lista cada comparación de doble masa de la última ejecución: par de pluviómetros, si se aplicó relleno, la correlación R, la pendiente M y cuántos intervalos se rellenaron en cada serie. Úselo para documentar el control de calidad y detectar pluviómetros que divergen (R menor a 0.99 significa que no se aplicó relleno — investigue la causa).

# 8. Los índices

La pestaña Índices lista todos los valores; Copiar tabla y Guardar CSV… los exportan. Los índices siguen la nomenclatura de Olden & Poff (2003) donde aplica. Qxx denota el caudal excedido el xx% del tiempo; los percentiles usan posiciones de graficación de Gringorten. Todos los índices de caudal se calculan del caudal medio diario en l/s/km²; los de intensidad de lluvia, de la malla de 5 minutos.

## 8.1 Índices hidrológicos (59)

| # | Código | Descripción | Unidades |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QDMIN | Caudal diario mínimo | l/s/km² |
| 2 | Q95 | Caudal excedido el 95% del tiempo (estiaje) | l/s/km² |
| 3 | DAYQ0 | Días con caudal cero por año | día |
| 4 | PQ0 | Proporción de días con caudal cero | – |
| 5 | QMDRY | Caudal medio diario del mes más seco | l/s/km² |
| 6 | QDMAX | Caudal diario máximo | l/s/km² |
| 7 | Q10 | Caudal excedido el 10% del tiempo (crecidas) | l/s/km² |
| 8 | QDMY | Caudal medio diario anual | l/s/km² |
| 9 | QDML | Caudal medio diario de largo plazo | l/s/km² |
| 10 | Q50 | Caudal mediano de la CDC | l/s/km² |
| 11 | BFI1 | Índice de flujo base, método UKIH de mínimos suavizados | – |
| 12 | K1 | Constante de recesión, método UKIH | – |
| 13 | BFI2 | Índice de flujo base, filtro de Chapman de 2 parámetros | – |
| 14 | K2 | Constante de recesión, filtro de Chapman | – |
| 15 | RANGE | Rango de caudales QDMAX/QDMIN | – |
| 16 | R2FDC | Pendiente de la CDC entre 33% y 66% de excedencia | – |
| 17 | IRH | Índice de regulación hidrológica | – |
| 18 | RBI1 | Índice de variabilidad de Richards-Baker (anual) | – |
| 19 | RBI2 | Índice de variabilidad de Richards-Baker (estacional) | – |
| 20 | DRYQMEAN | Caudal del mes más seco / caudal mensual medio | – |
| 21 | DRYQWET | Caudal del mes más seco / mes más húmedo | – |
| 22 | SINDQ | Índice de estacionalidad de caudales | – |
| 23 | QYEAR | Descarga anual promedio | mm |
| 24 | RRa | Coeficiente de escorrentía anual QYEAR/PYEAR | – |
| 25 | RRm | Coeficiente de escorrentía mensual | – |
| 26 | RRl | Coeficiente de escorrentía de largo plazo | – |
| 27 | MA5 | Asimetría de caudales diarios: media/mediana | – |
| 28 | MA41 | Escorrentía media anual | l/s/km² |
| 29 | MA3 | Coeficiente de variación de caudales diarios | – |
| 30 | MA11 | (Q25 − Q75) / mediana | – |
| 31 | ML17 | Caudal mínimo de 7 días / caudal medio anual | – |
| 32 | ML21 | CV de mínimos de 30 días | – |
| 33 | ML18 | CV de mínimos de 7 días | – |
| 34 | MH16 | Caudal alto: Q10 / mediana | – |
| 35 | MH14 | Máximo mediano de 30 días / mediana | – |
| 36 | MH22 | Volumen medio sobre 3× mediana / mediana | día |
| 37 | MH27 | Pico medio sobre Q25 / mediana | – |
| 38 | FL3 | Pulsos bajos bajo 5% del caudal medio diario | 1/año |
| 39 | FL2 | CV del conteo anual de pulsos bajos (FL1) | – |
| 40 | FL1 | Pulsos bajos bajo Q75 | 1/año |
| 41 | FH3 | Pulsos altos sobre 3× la mediana diaria | 1/año |
| 42 | FH6 | Eventos altos sobre 3× la mediana mensual | 1/año |
| 43 | FH7 | Eventos altos sobre 7× la mediana mensual | 1/año |
| 44 | FH2 | CV del conteo anual de pulsos altos (FH1) | – |
| 45 | FH1 | Pulsos altos sobre Q25 | 1/año |
| 46 | DL17 | CV de duraciones de pulsos bajos (DL16) | – |
| 47 | DL16 | Duración media de pulsos bajos bajo Q75 | día |
| 48 | DL13 | Mínimo medio de 30 días / mediana | – |
| 49 | DH13 | Máximo medio de 30 días / mediana | – |
| 50 | DH16 | CV de duraciones de pulsos altos (DH15) | – |
| 51 | DH20 | Duración media de pulsos sobre mediana/0.75 | día |
| 52 | DH15 | Duración media de pulsos altos sobre Q25 | día |
| 53 | TH3 | Período máximo sin crecidas (sobre Q10), fracción del año | – |
| 54 | TL2 | CV de TL1 | – |
| 55 | TL1 | Día juliano mediano del mínimo anual de 1 día | – |
| 56 | RA8 | Tasa de reversiones de caudal entre días | 1/día |
| 57 | RA5 | Fracción de días con caudal ascendente | – |
| 58 | RA6 | Tasa mediana de ascenso, espacio logarítmico | – |
| 59 | RA7 | Tasa mediana de descenso, espacio logarítmico | – |

## 8.2 Índices climáticos (13)

| # | Código | Descripción | Unidades |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PYEAR | Precipitación anual promedio | mm |
| 2 | DAYP0 | Días sin precipitación por año | día |
| 3 | PP0 | Proporción de días sin precipitación | – |
| 4 | PMDRY | Precipitación del mes más seco | mm |
| 5 | SINDX | Índice de estacionalidad (0 nula – 1 extrema) | – |
| 6 | PVAR | Coeficiente de variación de la precipitación diaria | – |
| 7 | RMED1D | Mediana del máximo anual de 1 día | mm |
| 8 | RMED2D | Mediana del máximo anual de 2 días | mm |
| 9 | RMED1H | Mediana del máximo anual de 1 hora | mm |
| 10 | iMAX1D | Intensidad máxima de 1 día | mm/h |
| 11 | iMAX2D | Intensidad máxima de 2 días | mm/h |
| 12 | iMAX1H | Intensidad máxima de 1 hora | mm/h |
| 13 | iMAX15M | Intensidad máxima de 15 minutos | mm/h |

(El conjunto de datos publicado lista dos filas adicionales, ETYEAR y RPPE, derivadas de datos externos de evapotranspiración; este software no las calcula.)

# 9. Cuencas pareadas

El diseño iMHEA compara cuencas pareadas (p. ej. conservada vs intervenida). Cree un par con + Agregar par después de configurar ambas cuencas. Al ejecutar un par:

- ambas se remuestrean a la resolución común más gruesa;

- la lluvia se rellena cruzadamente entre cuencas por análisis de doble masa (el caudal nunca se rellena);

- se producen tablas combinadas de alta resolución/horaria/diaria e índices lado a lado, con figuras comparativas (hidrogramas superpuestos, CDC, curvas intensidad-duración).

# 10. Exportación

Exportar escribe, en la carpeta que elija:

- iMHEA_<CÓDIGO>_HRes_processed.csv — alta resolución [Fecha, Lluvia, Caudal]

- iMHEA_<CÓDIGO>_1hr_processed.csv — horaria

- iMHEA_<CÓDIGO>_1day_processed.csv — diaria, incluyendo flujo base

- para pares, los archivos _01/_02 correspondientes en el formato publicado de iMHEA (fechas dd/mm/aaaa HH:MM:SS, valores de ancho fijo, NaN para vacíos).

Los índices se exportan desde la pestaña Índices (CSV o portapapeles).

# 11. Modo compatible con MATLAB

Durante la traducción se encontraron nueve defectos en el código MATLAB original (documentados en docs/CODE_REVIEW.md y cuantificados en docs/VALIDATION.md). Por defecto este software calcula los valores corregidos. Al marcar Modo compatible con MATLAB (pestaña Configuración) se reproduce el comportamiento original donde es posible — útil al comparar con el conjunto de datos publicado en 2018. Las diferencias más relevantes:

- BFI1/K1: los valores publicados están inflados para registros con vacíos de datos (los bloques con vacíos entraban a la línea de flujo base como puntos de quiebre).

- TL1/TL2: los valores publicados de estacionalidad no son confiables después del primer año de cada registro (defecto de indexación del día del año).

- FH7: los valores publicados están doblemente normalizados (demasiado pequeños, aproximadamente por el número de años).

# 12. Referencia de línea de comandos

Para trabajo por lotes, el comando imhea (requiere el paquete de Python):

imhea process --code MIC_01 --area 2.63 --bucket 0.2 \
    --flow caudal.csv --gauge pluv1.csv --gauge pluv2.csv --out ./procesado
imhea process --code LLUVIA_01 --bucket 0.1 --gauge pluv.csv --out ./salida
imhea pair --hres1 A_HRes.csv --hres2 B_HRes.csv --site XYZ --out ./salida
imhea network --data-root ./Scripts --out ./validacion
imhea --version

--level-to-flow (con --weir A B y --coeff C1 E1 C2 E2) convierte una columna de nivel mediante la curva de descarga; --matlab-compat activa el modo de compatibilidad.

# 13. Preguntas frecuentes

¿Cuántos datos se necesitan para índices significativos? Al menos un año completo; el software calcula índices para cualquier longitud de registro sin advertencia, así que interprete con cautela los resultados de registros cortos (las estadísticas anuales tratan años parciales como completos, igual que la metodología original).

¿Por qué cambia ligeramente el total de lluvia tras el procesamiento? La depuración elimina pulsos dobles físicamente imposibles (≤ 1.1 s de separación); el registro reporta el volumen eliminado. La desagregación en sí conserva el volumen.

Aparecen vacíos donde espero datos. Los vacíos provienen de las filas con bandera V en los archivos crudos. Revise la figura de Cobertura de datos y la columna de banderas de los archivos.

¿Puedo procesar datos de equipos que no son de iMHEA? Sí — conviértalos al formato CSV de la sección 2.1. Solo son obligatorios el formato de fecha, la disposición de columnas y la convención de vacíos V.

¿Dónde se guardan los resultados de mi proyecto? Los resultados viven en memoria y se recalculan a demanda; los CSV exportados y el archivo de proyecto .imhea son los artefactos persistentes.

# 14. Referencias

- Ochoa-Tocachi, B.F., et al. (2018). High-resolution hydrometeorological data from a network of headwater catchments in the tropical Andes. Scientific Data 5, 180080.

- Gustard, A., Bullock, A., Dixon, J.M. (1992). Low flow estimation in the United Kingdom. Institute of Hydrology Report 108.

- Chapman, T. (1999). A comparison of algorithms for stream flow recession and baseflow separation. Hydrological Processes 13.

- Olden, J.D., Poff, N.L. (2003). Redundancy and the choice of hydrologic indices for characterizing streamflow regimes. River Research and Applications 19.

- Sadler, E.J., Busscher, W.J. (1989). High-intensity rainfall rate determination from tipping-bucket rain gauge data. Agronomy Journal 81.

- Wang, J., et al. (2008). A new treatment of depth-dependent errors in tipping-bucket rain gauge measurements. J. Atmos. Oceanic Technol. 25.